UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TÀI LIỆU THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Bình Định, năm 2021

Mục lục

PHẦN I: TỔNG QUAN	2

I. KHÁI NIỆM HỆ THỐNG THÔNG TIN	2

II. HỆ THỐNG THÔNG TIN CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ	2

1. Thông tin Chủ quản hệ thống thông tin	2

2. Thông tin đơn vị vận hành	2

3. Mục tiêu	3

4. Phạm vi hoạt động	3

PHẦN II: HIỆN TRẠNG	4

I. THIẾT BỊ	4

1. Thiết bị mạng LAN	4

2. Máy vi tính và các thiết bị ngoại vi	4

3. Quy hoạch vùng địa chỉ IP	4

PHẦN III: PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ	6

I. Mô hình logic	6

1. Sơ đồ logic tổng thể	6

2. Sơ đồ phân vùng địa chỉ IP	7

3 Thuyết minh thành phần	7

II. Mô hình vật lý	7

1. Sơ đồ bố trí thiết bị	8

2. Sơ đồ đi cáp	9

3. Thuyết minh thành phần	9

# PHẦN I: TỔNG QUAN

## I. KHÁI NIỆM HỆ THỐNG THÔNG TIN

Hệ thống thông tin được hiểu là tập hợp bao gồm hạ tầng phần cứng và phần mềm được kết nối với nhau thông qua các chuẩn, các giao thức và kết nối vật lý nhằm đảm bảo phân tích và cung cấp thông tin cho người dùng.

Mỗi hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi hoạt động khác nhau. Tùy theo mục đích sử dụng và tính chất công việc mà các hệ thống được thiết kế ở các cấp độ khác nhau cho phù hợp.

Ngoài tính chất hoạt động độc lập, các hệ thống thông tin khác nhau cũng có thể chia sẽ dữ liệu hoặc cùng thực hiện một số nhiệm vụ chung.

## II. HỆ THỐNG THÔNG TIN CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

### 1. Thông tin Chủ quản hệ thống thông tin

- Tên Tổ chức: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định

- Số Quyết định thành lập: 526/QĐ-UB ngày 23/3/1996

- Người đại diện: Nguyễn Thành Hải

- Chức vụ: Giám đốc Sở

- Địa chỉ: 35 Lê Lợi, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Thông tin liên hệ:

Điện thoại: 0256.3822628       Email: vp@skhdt.binhdinh.gov.vn

### 2. Thông tin đơn vị vận hành

2.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định

- Số Quyết định thành lập: 526/QĐ-UB ngày 23/3/1996

- Người đại diện: Nguyễn Thành Hải

- Chức vụ: Giám đốc Sở

- Địa chỉ: 35 Lê Lợi, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Thông tin liên hệ:

Điện thoại: 0256.3822628       Email: vp@skhdt.binhdinh.gov.vn

2.2. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định.

- Số Quyết định thành lập: 749/QĐ-UBND ngày 09/3/2017.

- Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Bình.

- Chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ: Nhà số 38 (tầng 4, tầng 5) đường Trường Chinh, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Thông tin liên hệ:

Điện thoại: 0256.3811626		Email: binhnv@stttt.binhdinh.gov.vn

## 3. Mục tiêu

- Hệ thống thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý và điều hành công tác hành chính dựa trên công nghệ thông tin. Từng bước xây dựng nền hành chính điện tử.

- Hệ thống cung cấp cho công chức, viên chức trong cơ quan thông tin cập nhật các văn bản pháp luật, công văn trao đổi giữa các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý).

- Hệ thống cung cấp cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp cập nhật thông tin hồ sơ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Đăng ký doanh nghiệp.

- Hệ thống mạng nội bộ - LAN của cơ quan để chia sẻ tài nguyên mạng, chia sẻ máy in mạng, được cấu hình thiết lập chia thành các nhóm mạng nội bộ nhằm nâng cao tính bảo mật cho hệ thống mạng nội bộ, tiết kiệm được băng thông của mạng, tăng cường tính linh động cho hệ thống mạng và giúp cho việc quản trị hệ thống mạng hiệu quả hơn.

### 4. Phạm vi hoạt động

Hệ thống thông tin của Sở hoạt động trong phạm vi nội bộ, kết nối liên thông với các đơn vị trực thuộc và các đơn vị hành chính khác thông qua hệ thống mạng nội đô của tỉnh (đường truyền số liệu chuyên dùng) và mạng internet.

# PHẦN II: HIỆN TRẠNG

## I. THIẾT BỊ

Hệ thống tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư được cấu thành bởi các thành phần thiết bị bao gồm:

### 1. Thiết bị mạng LAN

- Router Draytek – Virgo 300b: Kết nối đến internet VNPT, định tuyến mạng chuyên dùng và mạng công cộng;

- Firewall Fortigate: Kết nối đến Internet Viettel; định tuyến mạng chuyên dùng và mạng công cộng;

- 02 Switch 24 port 3COM; 02 Switch 16 port D-Link và các Switch 8 port TP-Link; Switch 5 port TP-Link dùng để chia kết nối có dây, truyền tín hiệu đến các thiết bị trong mạng LAN;

- Các Wireless Access point (WAP): Nhận tín hiệu dây từ Router, phát tín hiệu internet không dây cho các thiết bị dùng wireless.

### 2. Máy vi tính và các thiết bị ngoại vi

- Thiết bị lưu trữ: 01 Qnap Server.

- Máy chủ FPT: 01.

- Máy vi tính để bàn: 48

- Laptop xách tay: 07

- Máy in: 36

- Máy Photocopy: 02

- Máy Scanner: 03

### 3. Quy hoạch vùng địa chỉ IP

| STT | Thiết bị | IP private | IP public |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Router DrayTek 300B | 10.0.0.1 (IP Router) 10.210.250. (IP mạng nội đô) | 113.161.0.23 (IP tĩnh, VNPT cung cấp) |
| 2 | Firewall Fortigate | 10.1.69.1 |  |
| 3 | Máy vi tính trong mạng LAN | Mạng VNPT: 10.0.0.10 10.0.0.254; Mạng Viettel: 10.1.69.1-20 |  |

II. Mặt bằng triển khai

Hình 1: Sơ đồ hệ thống mạng tầng trệt

Hình 2: Sơ đồ hệ thống mạng tầng 1

Hình 3: Sơ đồ hệ thống mạng tầng 2

# PHẦN III: PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ

## I. Mô hình logic

### 1. Sơ đồ logic tổng thể

Hình 4: Sơ đồ logic tổng thể hệ thống mạng

### 2. Sơ đồ phân vùng địa chỉ IP

Hình 5: Sơ đồ phân vùng địa chỉ ip hệ thống mạng

### 3 Thuyết minh thành phần

| STT | Tên thiết bị/Chủng loại | Vị trí triển khai | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Router Draytek – Virgo 300b | Văn phòng Sở (tầng trệt) | Kết nối đến Internet VNPT; định tuyến mạng chuyên dùng và mạng công cộng. |
| 2 | Firewall Fortigate | Văn phòng Sở (tầng trệt) | Kết nối đến Internet Viettel; định tuyến mạng chuyên dùng và mạng công cộng. |
| 3 | 02 Switch 24 port 3COM | Văn phòng Sở (tầng trệt) | Bộ chia kết nối có dây, truyền tín hiệu đến các thiết bị khác |
| 4 | 02 Switch 16 port D-Link | Đặt tại các đầu mối các tầng | Bộ chia kết nối có dây, truyền tín hiệu đến các thiết bị khác |
| 5 | Các Switch 8 port TP-Link; Switch 5 port TP-Link | Đặt tại các phòng chuyên môn thuộc Sở | Bộ chia kết nối có dây, truyền tín hiệu đến các thiết bị khác |
| 6 | Wireless Access point | Tầng trệt: 01 Tầng 1: 02 Tầng 2: 02 | Nhận tín hiệu dây từ Router, phát tín hiệu internet không dây cho các thiết bị dùng wireless |

### II. Mô hình vật lý

### 1. Sơ đồ bố trí thiết bị

Hình 6: Sơ đồ bố trí thiết bị tầng trệt

Hình 7: Sơ đồ bố trí thiết bị tầng 1

Hình 8: Sơ đồ bố trí thiết bị tầng 2

### 2. Sơ đồ đi cáp

Theo hình 1, 2, 3.

### 3. Thuyết minh thành phần

- Trang thông tin điện tử: Cung cấp thông tin hoạt động chuyên ngành của Sở đến với người dân, tổ chức, doanh nghiệp; Cung cấp các dịch vụ hành chính công; Cung cấp thông tin chỉ đạo điều hành của lãnh đạo sở; Văn bản pháp luật…

- Hệ thống mạng nội bộ (LAN) của cơ quan:	Hệ thống phần cứng và cáp kết nối đảm bảo truyền tải thông tin giữa các hệ thống và thiết bị bên trong và bên ngoài mạng LAN:

| STT | Tên thiết bị/Chủng loại | Công dụng | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Router Draytek – Virgo 300b | Kết nối đến internet, định tuyến mạng chuyên dùng và mạng công cộng xuống port LAN | Kết nối đến Internet VNPT; định tuyến mạng chuyên dùng và mạng công cộng. |
| 2 | Firewall Fortigate | Ngăn chặn việc truy cập bất hợp pháp nhằm bảo vệ hệ thống mạng, cung cấp kết nối an toàn tới tài nguyên mạng nội bộ | Kết nối đến Internet Viettel; định tuyến mạng chuyên dùng và mạng công cộng. |
| 3 | 02 Switch 24 port 3COM | Bộ chia kết nối có dây | Bộ chia kết nối có dây, truyền tín hiệu đến các thiết bị khác |
| 4 | 02 Switch 16 port D-Link | Bộ chia kết nối có dây | Bộ chia kết nối có dây, truyền tín hiệu đến các thiết bị khác |
| 5 | Các Switch 8 port TP-Link; Switch 5 port TP-Link | Bộ chia kết nối có dây | Bộ chia kết nối có dây, truyền tín hiệu đến các thiết bị khác |
| 6 | Wireless Access point các tầng | Nhận tín hiệu từ Router, phát không dây tín hiệu internet cho các thiết bị dùng wireless | Nhận tín hiệu dây từ Router, phát tín hiệu internet không dây cho các thiết bị dùng wireless |

- Hệ thống Văn phòng điện tử: Cung cấp thông tin văn bản đến, đi (không bao gồm văn bản mật) của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh có kết nối với hệ thống.

- Hệ thống mạng kết nối với Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia: Hệ thống phần cứng và cáp kết nối đảm bảo truyền tải thông tin giữa Cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp quốc gia và các máy tỉnh của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư để giải quyết các thủ tục về Đăng ký doanh nghiệp./.

TL. GIÁM ĐỐC CHÁNH VĂN PHÒNG Cao Hoàng Hiếu